DEPARTEMENT

GENIE ELECTRIQUE & SYSTEM INTELLIGENT

Filière : Systèmes Embarqués

Deuxième Année

Encadré par :

- Pr. Assad EL Makhloufi

Système de Détection d'Accidents de Voiture et d'Alerte d'Urgence Automatique

Année Universitaire : 2025-2024

Réaliser par :

- Mohammed Amine Darri

- Hamza Khadra

- Salma Drissi EL-Bouzaidi

Sommaire

Introduction	2

Objectifs du Projet	2

Architecture et Aperçu du Système	2

Module de Détection d'Accident :	3

Module de Localisation :	3

Module de Communication :	3

Unité Microcontrôleur (MCU) :	3

Fonctionnement du Système et Flux de Données	4

Entrées et sorties principales	5

Entrées (capteurs/utilisateur) :	5

Sorties :	5

Avantages et Bénéfices	5

Limitations et Considérations	6

Intégration IoT Proposée et Amélioration du Système	6

Objectifs de la Mise à Niveau	6

Architecture IoT Proposée	7

Avantages de l'Amélioration IoT	7

Conclusion	8

# Introduction

Les accidents de la route constituent une urgence de santé publique majeure. La survie des victimes dépend souvent de la rapidité de l'intervention médicale, concept connu sous le nom d’ « Heure d'Or ».

Ce projet propose une solution de télématique embarquée IoT qui dépasse la simple détection de choc. Notre système est conçu non seulement pour détecter les accidents graves, mais aussi pour analyser l'état vital du conducteur (rythme cardiaque, oxygénation) et transmettre ces données critiques en temps réel aux secours via une architecture hybride (GSM + Cloud).

# Objectifs du Projet

Les objectifs principaux de ce projet sont les suivants :

- Détection Intelligente : Utiliser la fusion de capteurs (Accéléromètre + Gyroscope) pour distinguer un vrai accident (choc, tonneau) d'un simple freinage brusque.

- Suivi de Santé : Intégrer un capteur biométrique pour transmettre l'état de santé du conducteur (BPM et SpO2) post-accident, permettant aux secours de préparer l'intervention médicale adaptée.

- Redondance de Communication : Assurer l'envoi de l'alerte même en zone blanche (sans internet) grâce au réseau GSM (SMS), tout en privilégiant le Cloud (Wi-Fi/GPRS) pour le suivi en temps réel.

- Fiabilité (Anti-Fausse Alerte) : Intégrer une interface homme-machine (Buzzer + Bouton) permettant au conducteur d'annuler une fausse alerte avant l'envoi des secours.

# Architecture et Aperçu du Système

Le système est articulé autour d'un microcontrôleur ESP32, choisi pour sa double connectivité et sa puissance de calcul.

## Module de Traitement (Le Cerveau) :

- Composant : ESP32 Development Board.

- Rôle : Collecte les données des capteurs via le bus I2C et UART, exécute l'algorithme de décision, et gère les piles de protocole TCP/IP (IoT) et GSM.

## Module de Détection Cinétique :

- Composant : MPU-6050 (Accéléromètre 3 axes + Gyroscope).

- Fonction : Mesure les forces G (impact) et la vitesse angulaire (renversement du véhicule).

## Module de Santé (Biométrie) :

- Composant : MAX30102 (Oxymètre de Pouls).

- Fonction : Mesure la saturation en oxygène (SpO2) et la fréquence cardiaque. Il permet de détecter si le conducteur est en état de choc ou en arrêt cardiaque après l'impact.

## Module de Localisation :

- Composant : NEO-6M GPS.

- Fonction : Fournit la latitude, la longitude, l'heure précise et la vitesse du véhicule.

## Module de Communication Hybride :

- Primaire (IoT) : Wi-Fi intégré de l'ESP32 pour l'envoi de données riches (JSON) vers le Cloud.

- Secondaire (Secours) : Module GSM SIM800L pour l'envoi de SMS d'urgence en cas d'absence de couverture internet.

## Alimentation (Critique) :

- Composant : Convertisseur Buck LM2596.

- Rôle : Abaisse la tension batterie (12V) vers une tension stable de 4.2V/5V nécessaire pour alimenter le module GSM qui consomme des pics de courant élevés (2A).

# Fonctionnement du Système et Flux de Données

Le système fonctionne selon une machine à états finis décrite ci-dessous.

(Insérer ici le Diagramme de Cas d'Utilisation UML)

Scénario Nominal :

- État de Veille (Monitoring) : L'ESP32 lit le MPU-6050 en boucle.

- État de Détection : Si l'accélération dépasse le seuil critique (ex: > 4G) OU si l'inclinaison dépasse 60° (Tonneau) :

  - Le système passe en mode "Pré-Alerte".

  - L'alarme sonore (Buzzer) s'active.

  - Un minuteur de 10 secondes démarre.

- État de Validation :

  - Si le conducteur appuie sur le bouton "Annuler" : Le système retourne en veille (Fausse alerte).

  - Si le minuteur expire : L'accident est confirmé.

- État d'Acquisition : Le système lit les coordonnées GPS et active le capteur MAX30102 pour prendre les constantes vitales pendant 5 secondes.

- État de Transmission :

  - Envoi SMS : "SOS! Accident détecté. Lat: X, Lon: Y. Pouls: 90 BPM. SpO2: 98%."

  - Envoi IoT : Mise à jour du Dashboard en temps réel.

(Insérer ici le Diagramme de Séquence UML)

# Liste des Composants (BOM)

| Composant | Rôle Technique | Remarque |
| --- | --- | --- |
| ESP32 Dev Module | Contrôleur Principal + Wi-Fi | Remplace l'Arduino pour l'IoT. |
| MPU-6050 | Capteur de Choc | Protocole I2C. |
| NEO-6M | GPS | Protocole UART. Antenne requise. |
| SIM800L | GSM (SMS/Appel) | Nécessite une alim. dédiée. |
| MAX30102 | Capteur Cardiaque / SpO2 | Protocole I2C. |
| LM2596 | Régulateur de Tension | Convertit 12V -> 4V (2A). |
| Bouton Poussoir | Annulation / SOS Manuel | Interface Utilisateur. |
| Buzzer Actif | Alarme Sonore | Avertissement local. |

# Avantages et Bénéfices

La mise en œuvre de ce système offre plusieurs avantages clés :

- Signalisation Immédiate de l'Incident : Élimine la dépendance aux appels d'urgence manuels, garantissant que la notification se produit quelques instants après une collision.

- Temps de Réponse des Urgences Réduit : Fournit des données de localisation précises, permettant un envoi et une navigation plus rapides des premiers intervenants.

- Fiabilité Opérationnelle : Fonctionne de manière autonome, indépendamment de l'état du conducteur après l'accident.

- Évolutivité et Intégration : La conception modulaire permet une intégration potentielle avec les réseaux nationaux de réponse d'urgence et la télématique d'assurance.

# Limitations et Considérations

La conception actuelle du système reconnaît les limitations suivantes :

- Dépendance au Réseau : La transmission efficace des alertes est conditionnée par la disponibilité d'une couverture réseau GSM/LTE sur le lieu de l'incident.

- Gestion des Faux Positifs : La précision du système dépend de l'étalonnage précis des seuils des capteurs pour minimiser les fausses alarmes dues à des événements non accidentels (par exemple, un freinage brusque, un nid-de-poule).

- Journalisation des Données Limitée : Le système de base n'a pas de capacités de surveillance à distance et ne conserve pas d'historique des données de conduite ou des incidents passés pour analyse.

5. Intégration IoT et Dashboard

Pour répondre aux exigences de modernisation, le système est connecté à une plateforme Cloud (Blynk / Firebase).

- Visualisation Cartographique : Affichage de la position exacte du véhicule sur une carte Google Maps intégrée.

- Moniteur de Santé : Jauges affichant en temps réel le pouls et l'oxygène du conducteur.

- Historique : Enregistrement des données de vitesse et d'accélération avant l'impact (fonction "Boîte Noire").

# Conclusion

Le Système de Détection d'Accidents de Voiture et d'Alerte d'Urgence Automatique présente une solution embarquée viable et impactante pour un problème critique du monde réel. Sa conception centrale automatisé le déclenchement de la réponse d'urgence, permettant potentiellement de sauver des vies en réduisant les délais critiques. L'intégration IoT proposée représente une évolution naturelle et stratégique, transformant le système en une plateforme sophistiquée et centrée sur les données. Cette amélioration permet non seulement de pallier les limitations initiales, mais positionne également le système à la pointe de la technologie des véhicules connectés et des systèmes de transport intelligents, offrant un potentiel de développement futur significatif.